归纳：

- 尖牙关系只有近中/远中/中性三种（昨天已经提过）已改

- 拥挤度的偏差还是比较大一些，请问现在是如何拟合牙弓形态的呢？算法是怎么样的呢？

  U_CHAIN_66 (上颌 6-6): ['16mb', '15b', '14b', '13m', '12*', '11*', '21*', '22*', '23m', '24b', '25b', '26mb']

  U_CHAIN_77 (上颌 7-7): ['17dc', '16mb', '15b', '14b', '13m', '12*', '11*', '21*', '22*', '23m', '24b', '25b', '26mb', '27dc']

  L_CHAIN_66 (下颌 6-6): ['46mb', '45b', '44b', '43m', '42*', '41*', '31*', '32*', '33m', '34b', '35b', '36mb']

  L_CHAIN_77 (下颌 7-7): ['47dc', '46mb', '45b', '44b', '43m', '42*', '41*', '31*', '32*', '33m', '34b', '35b', '36mb', '37dc']

步骤 1：获取 3D 节点坐标

- 算法遍历上面列表中的每一个标签（例如 U_CHAIN_66 里的 '16mb', '15b'...）。

- 它使用 _pick 辅助函数 来获取每个标签的 3D 坐标。

- _pick 函数包含了您之前文档中提到的回退规则：

  - 带 * 的点（如 '12*'）: 使用 _star_mid 函数获取 (ma+da)/2，如果缺失则回退到 m 点。

  - mb 点: 缺失则回退 db，再缺则回退 m。

  - mc 点: 缺失则回退 mr，再缺则回退 m。

  - dc 点: 缺失则回退 dr，再缺则回退 m。

- 如果任何一个关键节点（包括回退）都找不到，导致 _chain_points 返回 None，则该弓长计算失败。

步骤 2：计算参考折线长度

- 算法使用 _polyline_len 函数，将上一步获得的 3D 节点投影到咬合平面 P 上，然后简单地计算并累加相邻点之间的直线距离（即“折线弧长”）。

- 这个值（L_poly）主要用作后续拟合的参考基准和回退值。

步骤 3：参数化多项式拟合

a. 投影: 将所有 3D 节点投影到咬合平面 P 上，得到一系列 2D 坐标 (x, y)。

- b. 参数化

  - 计算这些 2D 节点之间的累积折线长度（弦长），记为 s。

  - 将 s 归一化（t = s / s_{\text{total}}），得到一个从 0.0 到 1.0 的参数 t。

- c. 拟合 (Polyfit):

  - 算法使用 np.polyfit。它分别拟合 x 坐标关于 t 的关系，和 y 坐标关于 t 的关系。使用的是 5阶多项式 (deg=5)。

最终得到两个函数：x(t) = c_5 t^5 + \dots + c_0 和 y(t) = d_5 t^5 + \dots + d_0。

- d. 积分求弧长 (Integration):

  - 计算这两个多项式的导数 dx/dt 和 dy/dt。

  - 牙弓曲线的精确长度由定积分 \int_{0}^{1} \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} \,dt 给出。

  - 代码通过 np.trapz (梯形法则) 对 \sqrt{(dx/dt)^2 + (dy/dt)^2} (即“速度”) 在 [0, 1] 区间上进行数值积分，从而得到高精度的拟合弧长 L_{\text{fit}}。

步骤 4：守护与回退

- 算法会比较拟合长度 L_{\text{fit}} 和折线长度 L_{\text{poly}}。

- 触发回退的条件 (守护逻辑):

  - 多项式拟合失败（例如 _arc_len_parametric 返回 None）。

  - 拟合长度 L_{\text{fit}} 小于 折线长度 L_{\text{poly}} (因为曲线应比折线长)。

  - 拟合长度 L_{\text{fit}} 过分大于 折线长度（L_{\text{fit}} > 1.15 \times L_{\text{poly}}），表明拟合可能因点位不佳而“飞出去了”。

- 最终结果:

  - 如果未触发回退，最终弓长 = L_{\text{fit}} (参数化拟合值)。

  - 如果触发了回退，最终弓长 = L_{\text{poly}} (折线长度值)。

- 无“轻度覆盖”或“轻度覆𬌗”的说法，改成“正常覆𬌗”、“正常覆盖” 已改

- 几个测量指标的误差还是比较大，是否能显示一下这几幅模型的自动定点情况，看一下是定点不准还是测量算法还存在改进的地方。（之前120副口扫模型训练后的定点误差结果能否提供反馈呢？看一下目前各个点坐标的误差情况）150例标点误差指标已经放在文件末尾

总结：当前一共有6个样本的真实指标

- 一致/基本一致：牙弓形态（6/6 一致），反（锁）颌（6/6 一致），Spee（最大差 ~0.7 mm），中线（除 321 的方向/数值轻微不合，其余一致），Bolton（除 321 前牙比差异显著，其余一致）。牙弓宽度整体表现还可以，仅存在326的差异是生成点问题。此外需要注意指定性别。

- 偏差大：拥挤度，尖牙关系，磨牙关系，前牙覆𬌗，前牙覆盖

322

Arch_Form尖圆形

Arch_Width上颌：前段正常、中段偏宽、后段偏宽；下颌：前段正常、中段偏宽、后段偏宽

Bolton_Ratio前牙比:0.75 全牙比:0.91

Canine_Relationship_Right完全远中

Canine_Relationship_Left远中尖对尖

Crossbite无

Crowding_Up-1.90

Crowding_Down5.60

Curve_of_Spee1.4mm

Midline_Alignment上牙列正 下牙列左偏0.2mm

Molar_Relationship_Right近中尖对尖

Molar_Relationship_Left中性偏远中

Overbite3.2mm Ⅰ度深覆𬌗

Overjet5.4mm Ⅱ度深覆盖

323

Arch_Form尖圆形

Arch_Width上颌：前段正常、中段正常、后段正常；下颌：前段偏窄、中段偏宽、后段正常

Bolton_Ratio前牙比:0.82 全牙比:0.94

Canine_Relationship_Right完全远中

Canine_Relationship_Left完全远中

Crossbite无

Crowding_Up-1.30

Crowding_Down7.50

Curve_of_Spee1.9mm

Midline_Alignment上牙列正 下牙列右偏0.4mm

Molar_Relationship_Right中性偏近中

Molar_Relationship_Left中性

Overbite1.2mm 正常覆𬌗

Overjet2.5mm 轻度覆盖

324

Arch_Form尖圆形

Arch_Width上颌：前段正常、中段偏宽、后段偏宽；下颌：前段偏窄、中段正常、后段正常

Bolton_Ratio前牙比:0.82 全牙比:0.94

Canine_Relationship_Right远中尖对尖

Canine_Relationship_Left完全远中

Crossbite左侧正锁（累及第一前磨牙）

Crowding_Up3

Crowding_Down12.90

Curve_of_Spee2.3mm

Midline_Alignment上牙列正 下牙列右偏0.2mm

Molar_Relationship_Right中性偏远中

Molar_Relationship_Left远中尖对尖

Overbite2.3mm 正常覆𬌗

Overjet4.0mm Ⅰ度深覆盖

325

Arch_Form尖圆形

Arch_Width上颌：前段正常、中段偏宽、后段偏宽；下颌：前段正常、中段偏宽、后段偏宽

Bolton_Ratio前牙比:0.80 全牙比:0.96

Canine_Relationship_Right完全远中

Canine_Relationship_Left完全远中

Crossbite无

Crowding_Up4.50

Crowding_Down10.20

Curve_of_Spee3.0mm

Midline_Alignment上牙列正 下牙列左偏0.4mm

Molar_Relationship_Right中性偏近中

Molar_Relationship_Left近中尖对尖

Overbite4.0mm Ⅱ度深覆𬌗

Overjet3.5mm Ⅰ度深覆盖

326

Arch_Form尖圆形

Arch_Width上颌：前段偏窄、中段正常、后段偏宽；下颌：前段偏窄、中段正常、后段偏宽

Bolton_Ratio前牙比:0.78 全牙比:0.91

Canine_Relationship_Right完全远中

Canine_Relationship_Left完全远中

Crossbite无

Crowding_Up4.30

Crowding_Down7.40

Curve_of_Spee1.7mm

Midline_Alignment上牙列正 下牙列左偏0.5mm

Molar_Relationship_Right近中尖对尖

Molar_Relationship_Left近中尖对尖

Overbite6.4mm Ⅲ度深覆𬌗

Overjet9.3mm Ⅲ度深覆盖

# 原始输出标注误差汇总

- 已处理病例：148 / 150

- 对齐比较的标点总数：35680

- 整体平均误差：0.580 mm

- 整体中位误差：0.313 mm

- 最大单点误差：63.068 mm

## 平均误差最高的前 10 个标点

| 排名 | 标点 | 样本数 | 平均 (mm) | 标准差 (mm) | 最小 (mm) | 最大 (mm) | P90 (mm) | P95 (mm) |

| ---: | :--- | ----: | --------: | ----------: | --------: | --------: | -------: | -------: |

| 1 | 37db |  147 | 1.495 | 3.686 | 0.049 | 39.822 | 4.790 | 5.757 |

| 2 | 47dc |  131 | 1.436 | 3.275 | 0.017 | 33.942 | 2.970 | 4.647 |

| 3 | 37dc |  133 | 1.398 | 3.445 | 0.025 | 34.486 | 2.978 | 4.776 |

| 4 | 47dr |  137 | 1.396 | 3.366 | 0.044 | 34.734 | 3.238 | 5.045 |

| 5 | 37dr |  142 | 1.292 | 3.794 | 0.030 | 42.164 | 2.643 | 3.677 |

| 6 | 37mb |  147 | 1.201 | 3.213 | 0.016 | 35.685 | 3.824 | 4.626 |

| 7 | 37dl |  144 | 1.138 | 3.492 | 0.028 | 38.207 | 2.759 | 5.215 |

| 8 | 17db |  145 | 1.074 | 5.425 | 0.011 | 63.068 | 0.625 | 4.045 |

| 9 | 37bgb |  146 | 1.073 | 3.523 | 0.049 | 39.609 | 1.284 | 2.536 |

| 10 | 11mc |  148 | 1.043 | 1.965 | 0.057 | 9.578 | 1.252 | 7.864 |

## 平均误差最低的前 10 个标点

| 排名 | 标点 | 样本数 | 平均 (mm) | 标准差 (mm) | 最小 (mm) | 最大 (mm) | P90 (mm) | P95 (mm) |

| ---: | :--- | ----: | --------: | ----------: | --------: | --------: | -------: | -------: |

| 1 | 24m |  148 | 0.256 | 0.184 | 0.026 | 1.078 | 0.518 | 0.629 |

| 2 | 45dr |  144 | 0.263 | 0.213 | 0.020 | 1.194 | 0.510 | 0.648 |

| 3 | 31m |  147 | 0.269 | 0.199 | 0.028 | 1.555 | 0.549 | 0.647 |

| 4 | 41m |  147 | 0.275 | 0.426 | 0.016 | 3.832 | 0.421 | 0.498 |

| 5 | 12ma |  148 | 0.280 | 0.288 | 0.018 | 2.677 | 0.493 | 0.628 |

| 6 | 32m |  146 | 0.289 | 0.322 | 0.028 | 2.946 | 0.506 | 0.664 |

| 7 | 12m |  148 | 0.291 | 0.261 | 0.018 | 2.291 | 0.488 | 0.655 |

| 8 | 21m |  148 | 0.302 | 0.396 | 0.006 | 4.515 | 0.515 | 0.610 |

| 9 | 11m |  148 | 0.310 | 0.416 | 0.025 | 4.795 | 0.534 | 0.669 |

| 10 | 45l |  146 | 0.314 | 0.398 | 0.016 | 2.782 | 0.623 | 0.895 |